CAPITOLO 4

QFD

Risk Analysis

- FTA

- FMECA

QFD (Quality Function Deployment)

Tecnica usata a supporto della progettazione di un prodotto.

Consente di evidenziare, tra l’altro, su tavole sinottiche (house of quality):

- l’importanza di ciascuna delle richieste del cliente e le sue lamentele;

- le correlazioni tra richieste del cliente e requisiti tecnici del prodotto;

- le correlazioni tra requisiti tecnici;

- la valutazione delle prestazioni di prodotti analoghi della concorrenza espressa dai clienti;

- la posizione dell’azienda rispetto alle specifiche tecniche nonché gli obiettivi da raggiungere per le stesse specifiche.

Può essere applicata generalmente anche nelle altri fasi di sviluppo e di commercializzazione del prodotto

RA - Generalità

Per valutare il rischio di un sistema si possono utilizzare due approcci:

·	Forward: in cui si parte da un set di eventi e si procede in avanti per andare ad analizzare che tipo di malfunzionamento possono generare nel sistema.

·	Backward: in cui si parte dal malfunzionamento del sistema e si vanno a cercare le possibili cause scatenanti (eventi).

La FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) e la FMECA (Failure Modes Effects and Criticality Analysis) si basano sul primo tipo di approccio, mentre la FTA (Fault Tree Analysis) si basa sul secondo approccio.

# Fault Tree Analysis (FTA)

Uno degli obiettivi della RA è, dunque, quello di identificare le relazione causali fra le variabili hardware, umane e ambientali che generano un determinato malfunzionamento del sistema e valutarne la probabilità associata.

Per raggiungere questo obiettivo si usa la FTA.

La FTA è una tecnica che correla, usando porte logiche, gli eventi che provocano un determinato malfunzionamento.

Le relazioni che in questo modo si vengono a creare permettono di costruire un modello del sistema che viene rappresentato con una struttura ad albero.

La struttura fondamentale dell'albero dei guasti è la seguente:

# FTA - segue

## ·	Costruzione dell'albero dei guasti

Per costruire il fault tree occorre seguire una serie di passaggi sequenziali:

Passo 1:

Selezionare il malfunzionamento del sistema che si vuole analizzare (Top event).

Passo 2:

Identificare gli eventi che contribuiscono direttamente al malfunzionamento del sistema.

Passo 3:

Correlare gli eventi trovati con il malfunzionamento mediante porte logiche.

# FTA – segue

Passo 4:

Per ogni evento trovato al passo 3, che non si ritiene dettagliato in modo sufficiente, occorre individuare le cause che lo scatenano e correlarle con l'evento mediante porte logiche.

Il passo quattro andrà ripetuto fino al livello di dettaglio voluto.

# FTA - segue

Esempio:

Sistema: Linea di produzione di schede elettroniche

Malfunzionamento: Produzione schede non funzionanti

Eventi:

E1:= Prelievo non corretto componenti da magazzino; [intervento diretto]

E2:= Errato caricamento macchine (errore umano); [intervento diretto]

E3:= Mancata alimentazione componenti nella pick & place; [assistenza]

E4:= Funzionamento anomalo saldatrice; [continua l’analisi

E5:= Errato predisposizione parametri saldatura; [continua l’analisi]

E6:= Malfunzionamento alla saldatrice; [assistenza]

E7:= Errata programmazione umana; [intervento diretto]

E8:= Mancato funzionamento sistema autocontrollo saldatrice. [assistenza]

# Fault tree evaluation - esempio

Individuando con le lettere maiuscole gli eventi e con quelle minuscole gli output delle porte logiche si avrà:

a = b + E1			c = d + E6

b = E2 + E3 + c		d = E7 * E8

Quindi la probabilità del Top – event sarà data da:

a = E1 + E2 + E3 + E6 + E7*E8

# Fault tree evaluation - esempio

Commenti:

In questo esempio si ha il malfunzionamento del sistema quando si verifica almeno uno dei seguenti eventi:

E1 : si verifica solo l'evento E1

E2 : si verifica solo l'evento E2

E3 : si verifica solo l'evento E3

E6 : si verifica solo l'evento E6

E7*E8 : si verificano entrambi gli eventi E7 ed E8

Supponendo che le probabilità associate agli eventi siano le seguenti:

P(E1) = P(E2) = P(E3) = P(E6) = 0.01

P(E7) = P(E8) = 0.1

La probabilità del Top event sarà P(a) = 0.05

### FMECA

Progettazione affidabilistica di vettori

aerospaziali e di manufatti ad alto

rischio per la vita umana

Politiche di manutenzione

Procedura per la garanzia della qualità nella progettazione di prodotti e processi di produzione (FMECA di prodotto, FMECA di processo)

Approccio metodologico per:

- Analisi a priori di un processo di qualsiasi tipo

- Verifica a posteriori di quanto accaduto nel processo per eventuali interventi migliorativi o nuove progettazioni

Impiego estensivo e intensivo della FMECA.

# Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)

La FMEA è uno strumento induttivo (approccio forward) di analisi dei malfunzionamenti, che dettaglia ed identifica  sistematicamente, per ogni componente, tutti i possibili modi di malfunzionamento del sistema ed i loro effetti.

Si ricorda che il termine COMPONENTE assume significati diversi a seconda del valore attribuito al termine SISTEMA.

I passi per procedere nella FMEA sono i seguenti:

Passo 1:

Identificare tutti i possibili malfunzionamenti dei componenti del sistema.

Passo 2:

Per ogni modo di malfunzionamento dei componenti se ne descrivono gli effetti e le possibili cause.

Passo 3:

Per ogni modo di malfunzionamento si cercano le azioni possibili per ridurne gli effetti.

# Failure Modes, Effects and Criticality Analysis (FMECA)

Sopra la struttura della FMEA, che è uno strumento di analisi prettamente qualitativo, la FMECA introduce una analisi di criticità che vuole rendere quantitativa l'analisi precedente.

La criticità di ogni tipo di malfunzionamento del componente del sistema è descritta mediante un indice detto "Indice di Priorità di Rischio" (IPR) che è determinato nel seguente modo:

dove:

:= Probabilità che si verifichi la causa che provocherà 	il malfunzionamento;

S := Severità degli effetti del malfunzionamento in considerazione;

D := Rilevabilità della causa del malfunzionamento in 	considerazione.

# FMECA - segue

I tre parametri usati nella determinazione dell'IPR sono espressi mediante un punteggio che si rifà a scale di valori predefinite:

|  | Improbabile | Û | Molto elevata |
| --- | --- | --- | --- |
| S | Irrilevante | Û | Gravissima |
| D | Certa | Û | Improbabile |
|  | 1 | Û | 10 |

# FMECA - segue

I passi da aggiungere a quelli della FMEA per sviluppare la FMECA sono:

Passo 3

Definire le scale di punteggio dei tre parametri , S, D ed i relativi criteri di assegnazione.

Passo 4

Calcolare l'IPR per ogni modo di malfunzionamento.

Passo 5

In funzione degli IPR trovati si decidono gli interventi da intraprendere in modo da portare l'IPR sotto un valore di soglia prefissato.

# FMECA di processo

Passo 1

Scomporre il processo in tutte le sue fasi ed evidenziare i potenziali malfunzionamenti.

Esempio:

|  |  | esterna componente A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tornitura |  | interna componente B |  |  |  |  |
|  |  | esterna componente C |  |  |  |  |
|  |  |  |  | cava linguetta componente A |  |  |
| fresatura |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | spianatura componente D |  |  |  |
| assemblaggio |  | parti A+B+C+D |  |  |  |  |

Passo 2

Per ogni modo di malfunzionamento di ogni fase del processo si descrivono effetti e possibili cause.

Esempio:

| fase | effetti | possibili cause |
| --- | --- | --- |
| tornitura esterna | superficie del pezzo rigata | afferraggio del pezzo mal eseguito |
| fresatura | non planarità della superficie | errato staffagggio del pezzo |

# FMECA di processo - segue -

Passo 3

Si attribuiscono per ogni malfunzionamento i valori ai parametri Po, S, D.

Esempio:

Percentuale fuori tolleranza					Punteggio

0,0001	(il campo di tolleranza comprende Xm  4)		 1

0,0002										 2

0,0005	(il campo di tolleranza comprende Xm  3)		 3

0,001											 4

0,002											 5

0,005		(il campo di tolleranza comprende Xm  2)		 6

0,01		(il campo di tolleranza comprende Xm  )			 7

0,02											 8

0,05		(il campo di tolleranza non comprende Xm  )		 9

0,1											10

# FMECA di processo - segue -

Gravità del malfunzionamento (l'esempio si riferisce alla percezione o al coinvolgimento dell'utente)

Effetto					Gravità		Punteggio

Nessuno apparente				Irrilevante			1

Piccola insoddisfazione			Bassa				2

Leggera variazione delle prestazioni					3

Mal funzionamento marginale						4

Discreta insoddisfazione			Moderata			5

Difficoltà nell'utilizzo							6

Grossa insoddisfazione			Alta				7

Fuori uso									8

Rischio di grave danno fisico		Altissima			9

Certezza di grave danno fisico						10

Rilevabilità della causa di malfunzionamento (durante il processo di lavorazione)

Probabilità della rilevazione					Punteggio

100%		E' impossibile che la lavorazione proceda		1

99.999%	Difetto facilmente visibile				2

99.99%									3

99.9%	Controllo automatico al 100% di una 			4

semplice entità

99,8%									5

99,5%	Malfunzionamento facile da riconoscere		6

99%		Misura dimensionale automatica 			7

98%										8

95%		Controllo manuale						9

90%		Impossibilità di controllo (Difetto nascosto)		10

# FMECA di processo - segue -:

Passo 4

Calcolo dell’indice IPR per ogni malfunzionamento

Passo 5

Decisione degli interventi da intraprendere in base al valore dell’indice IPR

# FMECA di processo - segue -

## ESEMPIO

Prodotto: Rilevatore magnetico

Assieme: Copricalamita

Processo: Montaggio automatico

Fase del processo: Ribaditura del mozzo sul copricalamita

# FMECA di processo - segue -

| Malfunzionamento | Effetto | Causa | P | S | D | IPR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foro mozzo fuori tolleranza | Insufficiente forzatura del perno indice Eccessiva forzatura del perno indice | Tolleranze di lavorazione Deformazione dopo ribaditura | 3 | 6 | 9 | 162 |
| Ribaditura mal eseguita | Rottura del gruppo | Punzone usurato Regolazione macchina | 5 | 10 | 1 | 50 |
| Copricalamita squilibrato | Vibrazioni dell'indice | Tolleranza di lavorazione Ribaditura mal eseguita | 4 | 7 | 4 | 112 |

# FMECA di Processo - segue -:

| ## Malfunzionamento | ## P | ## S | ## D | ## IPR | ## Provvedimenti | ## P | ## S | ## D | ## IPR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accoppiamento irregolare | 3 | 6 | 9 | 162 | Controllo 100% carico forzatura perno | 3 | 6 | 1 | 18 |
| Ribaditura mal eseguita | 5 | 10 | 1 | 50 | Sensore regolazione ribaditura | 2 | 10 | 1 | 20 |
| Copricalamita squilibrato | 4 | 7 | 4 | 112 | Equilibratura copricalamita e controllo 100% | 2 | 7 | 1 | 14 |