###### CAPITOLO 6

###### Controllo di qualità

- Strumenti di misura

- Strumenti per il controllo e la gestione

della qualità

SEQUENZA LOGICA DELLE OPERAZIONI DI MISURA

OBIETTIVO: correlazione tra grandezze e serie dei  numeri reali

- costruzione del campione

- somma dei campioni

- verifica di identità (tra grandezza ottenuta e grandezza da misurare)

- computo dei campioni

Misura vera perché univoca

MISURE:

- PRIMARIE = misura diretta (lunghezza con il metro)

- SECONDARIE = spostamento di un indice su una scala (velocità con il tachimetro)

- TERZIARIE = spostamento di un indice su una scala che esprime il valore in una grandezza ausiliaria correlata a quella effettiva (deformazioni con estensimetri elettrici)

ERRORI NELLA MISURA

Soglia di sensibilità del giudizio e dello strumento

- Operazioni logiche non eseguite esattamente

- Strumenti sensibili alle condizioni ambientali

- errori di misura sistematici

- errori di misura accidentali

STRUMENTI DI MISURA

- DIRETTI                        MISURE PRIMARIE

- INDIRETTI                    MISURE SECONDARIE O TERZIARIE

CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO

- SENSIBILITÀ

- GIUSTEZZA : somiglianza con lo strumento  perfetto

- FEDELTÀ : insensibilità alle condizioni ambientali

- DISCREZIONE : influenza sulla misura

- PRONTEZZA : reattività alla variazione del  valore della grandezza

- PORTATA : campo di validità della misura effettuata

- SENSIBILITÀ

Tanto più elevata quanto minore è la dimensione della soglia di sensibilità

- Dipende dalle caratteristiche costruttive dello strumento

- È correlata con l’ampiezza del campo di misura

- È influenzata da fattori dipendenti dall’osservatore

- potere separatore dell’occhio

- parallasse

- interpolazione

- GIUSTEZZA

- Errori di graduazioni           lo strumento va tarato

- Errori  dovuti a giochi e discontinuità           lo strumento deve avere un organo di compensazione

- FEDELTÀ

- Rumore di fondo               determina necessariamente una tolleranza nella misura

- Errore di stabilità                  lo strumento “perde” la misura

- Errori dovuti a grandezze attive          p.e il campo magnetico: lo strumento ne deve tenere conto

- Errori di taratura

- DISCREZIONE

- Errore dovuto alla reazione della grandezza alla presenza dello strumento

p.e.:

- massa di un termometro

- pressione esercitata dalle superfici a contatto per rilevare la misura

- PRONTEZZA

Comportamento dinamico di uno strumento alla variazione della grandezza

Deve essere nota l’equazione di movimento dello strumento per le opportune compensazioni

- PORTATA

La portata delimita il campo di validità dello strumento.

Dipende dalle sue caratteristiche costruttive.

STRUMENTI PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DELLA QUALITÀ

- DIAGRAMMI CAUSA/EFFETTO

- DIAGRAMMI A BARRE

- ISTOGRAMMI

- DIAGRAMMI DI PARETO = ABC

- CARTE DI CONTROLLO

CARTE DI CONTROLLO

Le più usate considerano:

Χ  valore medio del campione

R  range del campione

S  deviazione standard del campione

Χ

LCL

campioni

UCL

σΧUCL = Χ+ 3

σΧLCL = Χ-  3

UCL e LCL possono essere espressi in funzione di R e di coefficienti tabulati in funzione della numerosità del campione.

R

LCL

Campioni

UCL

R+3σR

R−3σRUCL =

LCL =

UCL e LCL possono essere calcolati in funzione di valori tabulati dipendenti dalla numerosità del campione.

S

LCL

campioni

UCL

S+3σS

S−3σSUCL =

LCL =

UCL e LCL possono essere calcolati in funzione di valori tabulati dipendenti dalla numerosità del campione.

R

S

###### CAPACITÀ DI PROCESSO

A CONSUNTIVO

CP=USL−LSL6σ

CPU=USL−μ3σ

CPL=μ−LSL3σ

CPR=minCPU,CPL

### USL ed LSL si riferiscono alle specifiche di progetto

###### PROGETTAZIONE DI CARTE DI CONTROLLO

- NUMERO DI CAMPIONI

- NUMEROSITÀ DI OGNI CAMPIONE

- QUANDO PRELEVARE I CAMPIONI